# Note sulle modalità di svolgimento degli esercizi sul TCP

Ipotesi generali:

- si ragiona sempre per

  - numero di segmenti,

    - occorre fare la conversione byte  numero di segmenti, attraverso la MSS

  - multipli di RTT

    - occorre fare la conversione secondi  RTT, in base al valore del RTT

- L’intervallo RTT è considerato un intervallo chiuso:

  - i segmenti vengono inviati contemporaneamente all’inizio di ciascun intervallo e con tempo di trasmissione trascurabile

  - tali segmenti vengono ricevuti e riscontrati simultaneamente dal ricevitore

  - i riscontri (ACK) arrivano simultaneamente al termine dell’intervallo lungo RTT

Evoluzione della finestra di trasmissione:

- L’evoluzione della CWND segue le seguenti regole

  - IF (CWND_old < SSTHRESH)

    - CWND_new = min ((CWND_old + numero_ACK); SSTHRESH; RCVWND)

  - ELSE

    - CWND_new = min((CWND_old + (numero_ACK/CWND_old)); RCVWND)

- In caso di errori sul canale:

  - si attendere lo scadere del timeout (RTO)

    - le istruzioni per determinare il RTO vengono date nel testo dell’esercizio

  - si pone

    - SSTHRESH = max((CWND/2); 2)

    - CWND_new = 1 segmento

  - ATTENZIONE: i periodi di “rete fuori uso” sono intervalli aperti; durante tali periodi tutti i segmenti in transito vengono persi

Obiettivo degli esercizi:

- disegnare l’evoluzione della trasmissione fino a fine trasmissione, determinando:

  - CWND

  - SSTHRESH

  - segmenti inviati ad ogni RTT

- NOTA: la trasmissione ha fine solo quando sono stati ricevuti tutti i riscontri degli ultimi segmenti inviati

- ATTENZIONE: i segmenti inviati e la dimensione della CWND non sempre coincidono

Notazione utilizzata:

- il grafico dell’evoluzione della trasmissione ha come unità di misura:

  - sull’asse x  il Round Trip Time (RTT)

  - sull’asse y  la CWND (espressa in numero di segmenti)

- i punti sul grafico rappresentano dunque il valore della CWND per ogni RTT

  - per chiarezza, in genere si deve esplicitare il valore assunto dalla CWND a fine trasmissione (gli altri valori sono desunti dal grafico)

- gli effettivi segmenti inviati vengono indicati con un numero posto al di sopra di ciascun punto del grafico

  - in caso di segmenti inviati e persi, la notazione prevede di barrare tale numero

- SSTHRESH e RCVWND sono linee che si devono distinguere dal resto del grafico e tra loro

  - la differenziazione può essere effettuata tramite l’utilizzo di linee di maggior spessore, tratteggiate, colorate...

# Reti di Calcolatori: Esercizi sul TCP

# Comportamento base

Un’applicazione A deve trasferire 96 kbyte all’applicazione B utilizzando il protocollo TCP. Si supponga che la connessione sia già stata instaurata. Le variabili note sono le seguenti:

- MSS concordata pari a 1000 byte;

- RCVWND annunciata pari a 32 Kbyte;

  - SSTHRESH = RCVWND/2;

- RTT costante pari a 0.5 secondi;

- primo RTO= 2*RTT;

  - perdite sequenziali RTO_new=2*RTO_old

Si supponga che la rete vada fuori uso

- t1=3 sec x 0.5 sec

- t2=7 sec x 0.5 sec

Determinare

- andamento della CWND e valore finale della CWND e della SSTHRESH

- tempo di trasferimento

# Soluzione

# Perdite consecutive

Un’applicazione A deve trasferire 46.5 kbyte all’applicazione B utilizzando il protocollo TCP. Si supponga che la connessione sia già stata instaurata. Le variabili note sono le seguenti:

- MSS concordata pari a 1500 byte;

- RCVWND annunciata pari a 24 Kbyte;

  - SSTHRESH = RCVWND/2;

- RTT costante pari a 0.5 secondi;

- primo RTO= 2*RTT;

  - perdite sequenziali RTO_new=2*RTO_old

Si supponga che la rete vada fuori uso

- t1=1.5 sec x 2 sec

- t2=7 sec x 0.5 sec

Determinare

- andamento della CWND e valore finale della CWND e della SSTHRESH

- tempo di trasferimento

# Soluzione

# Raggiungimento RCVWND

Un’applicazione A deve trasferire 104 kbyte all’applicazione B utilizzando il protocollo TCP. Si supponga che la connessione sia già stata instaurata. Le variabili note sono le seguenti:

- MSS concordata pari a 1200 byte;

- RCVWND annunciata pari a 24 Kbyte;

  - SSTHRESH = RCVWND;

- RTT costante pari a 0.5 secondi;

- primo RTO= 2*RTT;

  - perdite sequenziali RTO_new=2*RTO_old

Si supponga che la rete vada fuori uso

- t1=3.5 sec x 0.5 sec

- t2=6.5 sec x 4 sec

Determinare

- andamento della CWND e valore finale della CWND e della SSTHRESH

- tempo di trasferimento

# Soluzione