Fluido è un sistema in cui le distanze tra i vari punti possono cambiare: se le distanze variano ma i vari punti rimangono entro il volume occupato, che quindi resta costante, si parla di liquidi altri-menti si parla di gas.

Due grandezze sono importanti quando che si ha a che fare con i fluidi:

1) Pressione

E’ definita come la componente normale della forza su una superficie diviso per l’area della su-perficie stessa.

P(x,y,z)=dFNdS

è definita in ogni punto della superficie S, se F non è la stessa in tutti i punti di S.

l’unità di misura è il Pascal (Pa = N/m2)

Normalmente nei fluidi le forze sono costanti su ogni superficie e perpendicolari alle superfici stesse.

2) Densità

E’ la massa per unità di volume

ρ(x,y,z)=dmdV

Se la densità è la stessa in tutto il volume, si dice che il corpo è omogeneo.

LIQUIDI

La superficie libera di un liquido, contenuto in un recipiente è sempre orizzontale.

Liquido ideale:

omogeneo, incomprimibile e non viscoso

A

B

Superficie libera

Legge di Pascal

In un liquido ideale, in equilibrio, la pres-sione è la stessa in tutti i punti alla stes-sa profondità.

Infatti, considerando il cilindro ideale di liquido, che ha ai centri delle due basi i punti A e B, che si trovano alla stessa profondità, dal momento che tale cilindro è fermo, la risultante delle forze deve essere nulla. E’ nulla, pertanto anche la somma delle forze orizzontali

PASAi−PBSBi=0

e, poiché SA = SB, si ha

PA = PB

Legge di Stevino

La pressione in un punto più profondo, in un liquido ideale in e-quilibrio è:

PB = PA + gh

A

B

Superficie libera

A’

h

Infatti essendo il liquido incomprimibile, le forze orizzontali esterne si annullano a due a due, in qualunque piano del cilindro.

Per le forze verticali, invece, si ha, dal momento che il cilindro è in equilibrio:

−PASAj−mg {j+PBSBj=0

SA’ = SB e PA’ = PA



m = V = Sh

Unità pratiche della pressione

Atmosfera: è la pres-sione esercitata da u-na colonna di mer-curio alta 0.76 m

1 Atm =PB – PA  = Hggh

Hg

h = 0.76 m

PB

PA

Superficie libera

1 Atm = 13600 Kg/m3 x 9.81 m/s2 x 0.76 m

1 atm = 101396.16 Pa

mmHg o Torr

è la pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 1mm.

1 Torr = (1/760) atm

Moto all’interno di un liquido ideale in quiete

V

FA

P

Legge di Archimede

Un corpo, immerso in un liquido, è soggetto ad una forza verso l’alto pari al peso del liquido spostato

FA+P=ma

Supponiamo che il corpo immerso, di volume V, sia omogeneo, allora

ρC−ρLVg {j=ma

avendo orientato l’asse verticale verso il basso.

Pertanto, se la densità del corpo è maggiore di quella del liquido il corpo scende, altrimenti sale

Liquido ideale in moto in un condotto “rigido”

Portata

E’ definita come il volume di liquido che attraversa una sezione nell’unità di tempo.

P=dVdt (m3/s)

Moto stazionario

Si dice che un liquido in un condotto rigido segue un moto stazionario, quando:

- la portata è costante

- tutte le molecole che passano nello stesso punto hanno la stessa velocità vP.

Quindi, tutte le molecole che passano per lo stesso punto, seguono la stessa traiettoria e le traiettorie non s’incrociano

- tutte le molecole presenti, in un certo istante, nella stessa sezione hanno la stessa velocità in modulo.

Nel caso di un moto stazionario, quindi, la portata

P = S(dr/dt) = Sv

Dove S è l’area della sezione e v è il modulo della velocità in quella stessa sezione

Teorema di Bernoulli

Applichiamo il teorema del lavoro e dell’e-nergia cinetica

LR = K

dV2

dV1

h1

h2

dx1

dx2

S2

S1

al volume di liquido ideale, che si muove di moto stazionario in un condotto rigido.

P1S1dx1 – P2S2dx2 + dm1gh1 - dm2gh2

=

(½)dm2v22 – (½)dm1v12

Ma

S1dx1 = dV1 e S2dx2 = dV2

e

dm1 = dV1 e dm2 = dV2

dal momento che la portata è costante, si ha

dV1 = dV2

Quindi

P1 + (½)v12 + gh1 = P2 + (½)v22 +gh2

Pertanto, in ogni punto

P + gh + (½)v2 = costante

Legge di Venturi

A parità di altezza

P + (½)v2 = costante

Ciò significa che dove la velocità è maggiore, la pressione è minore.

Poiché vS = costante, dove la velocità è mag-giore la sezione è minore.



La pressione è maggiore dove la sezione è maggiore e la pressione è minore dove la sezione è minore.

LIQUIDO REALE

Principale differenza: viscosità

v

x

y

Forza viscosa (tra i vari strati)

Fη=−ηS∂v∂yi

 è il coefficiente di viscosità, S è la superficie degli strati a contatto

∂v∂y

rappresenta la variazione della velocità in direzione perpendicolare a quella del moto

Moto “laminare”

E’ l’equivalente del moto stazionario, ma per un liquido viscoso.

1)	tutte le molecole che passano nello stesso punto hanno la stessa velocità vP.

Quindi, tutte le molecole che passano per lo stesso punto, seguono la stessa traiettoria

- tutte le molecole che, in un certo istante, nella stessa sezione, hanno la stessa distanza dal condotto, hanno la stessa velocità in modulo.

v1

v2

v3

v4

v1 = v2 = v3 = v4

Se il condotto rigido, in cui scorre, di moto laminare, un liquido reale, è cilindrico è come se si avessero tanti cilindri che scorrono uno dentro all’altro, con velocità crescenti dalla periferia verso il centro (distribuzione parabo-lica delle velocità.

La legge di Poiseuille (in un condotto rigido, cilindrico ed orizzontale)

R

r

F

P1

P2

r + dr

l

Consideriamo la risultante delle forze applicate al cilindretto di liquido di raggio

0  r  R

P1πr2i−P2πr2i+η2πrldvdri=0

perché la velocità è costante, in modulo, su tutto il perimetro del cilindretto

Notare il segno positivo davanti alla forza viscosa, poiché dv/dr è negativa

Integrando tra R ed r, si ha

v(r)=(P1−P2)4η(R2−r2)

Dal momento che dr è infinitesimo, l’area compresa tra le circonferenze di raggio r + dr ed r, si può scrivere:

dS = 2πrdr

e, supponendo la velocità costante, si ha

dQ = 2πrvdr

Sostituendo v ed integrando tra 0 ed R, si ottiene

Q=π8R4ηP1−P2l

È bene notare la dipendenza da R4, per cui se il raggio si dimezza, la portata diviene 1/16.

Ponendo P1 – P2 = P, si può scrivere

P = RiQ

Indicando con

Ri = 8ηl/πR4

La resistenza idrodinamica del condotto lungo l e di raggio pari ad R

Resistenze equivalenti

A) Condotti in “serie”

Si dicono collegati in serie due condotti nei quali la sezione di uscita del primo è collegata con la sezione di ingresso del secondo

P2

liquido

P1

ΔP = ΔP1 + ΔP2 = (Ri1 + Ri2)Q

RiS = Ri1 + Ri2

B) Condotti in “parallelo”

Si dicono collegati in parallelo due condotti quando sono collegate fra di loro le due sezioni di entrata e fra di loro le due sezioni di uscita

Q1

Q2

liquido

Q = Q1 + Q2 = ΔP/Ri1 + ΔP/Ri2

1/RiP = 1/Ri1 + 1/Ri2

Moto all’interno di un liquido reale in quiete

Un oggetto che si muove all’interno di un liquido reale, in quiete, è soggetto ad una forza dovuta alla viscosità del liquido, in verso contrario alla sua velocità.

F(η)=−ηSK {v

Dove η è il coefficiente di viscosità del liquido , S è la superficie laterale dell’oggetto, K è un fattore di forma e v è la sua velocità.

Per una sfera di raggio r, la forza viscosa (di Sto-kes) è:

FStokes=−6πηr {v

Velocità limite

Mettiamo un oggetto sferico di densità o in un liquido di densità l (<o). Appena lasciato, l’og-getto comincerà a muoversi verso il basso e, quindi comparirà una forza viscosa diretta, verso l’alto, per cui avremo:

(ρo – ρl)Vg - 6πηrv = ma

vsedimentazione

y

Finchè a rimane diversa da zero, v cresce fino ad un valore (detto valore limite), tale per cui si ha:

(ρo – ρl)(4/3)πr3g - 6πηrvlimite = 0



vsedimentazione=29r2η(ρ0−ρl)g

E’, pertanto, possibile separare particelle di masse diverse, in quanto le più pesanti arriveranno pri-ma sul fondo.

Se le particelle, supposte sferiche, vengono inse-rite in una centrifuga, purchè l’accelerazione cen-tripeta sia molto maggiore dell’accelerazione di gravità, si ha la velocità di centrifugazione:

vcentrifugazione=29r2η(ρ0−ρl)ω2R

dove ω è la velocità angolare ed R il raggio dell’orbita della particella.

Moto turbolento

Se la velocità del liquido, in un condotto rigido, supera il valore limite

vc = R(η/ρr)

dove ρ è la densità del liquido, η il suo coefficiente di viscosità, r il raggio del condotto ed R è una costante dimensionale detta numero di Reynolds (~1200)

La velocità delle molecole è molto elevata, ma l’avanzamento del liquido è lento, perche’ si formano vortici.